SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

Kod CPV

        - usługi odśnieżania

90.63.00.00-2  usługi usuwania oblodzeń

D-10.10.01		ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z zimowym utrzymaniem dróg  gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Konopnica, odśnieżanych i posypywanych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie gminy Konopnica, odśnieżanych i posypywanych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Niniejsza SST obowiązuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego

utrzymania dróg zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych.

## 1.3.1 Drogi odśnieżane i posypywane zależnie od potrzeb Zamawiającego położone na terenie gminy Konopnica

Są to drogi gminne i wewnętrzne stanowiące uzupełniającą sieć drogową na terenie gminy Konopnica, o nawierzchni tłuczniowej i  asfaltowej. Utrzymanie zimowe tych dróg (odśnieżanie i posypywanie) realizowane jest  na wezwanie  Zamawiającego lub sołtysów wsi  w przypadku upoważnienia ich przez Wójta Gminy Konopnica. O upoważnieniu sołtysów do podejmowania decyzji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. W przypadku nie otrzymania takiego powiadomienia   Wykonawca nie powinien świadczyć usług na inne zlecenia niż Zamawiającego. Czas reakcji – do 1 godziny od momentu powiadomienia o potrzebie

Zakres zimowego utrzymania na tych drogach obejmuje:

- utrzymanie gotowości transportu i sprzętu potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem;

- wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem przejezdności poprzez usuwanie śniegu i posypywanie dróg materiałem uszorstniającym;

Zakres prac do wykonania w danym dniu zostanie określony przez Zamawiającego:

- Wójta Gminy

- Upoważnionego pracownika Urzędu Gminy

Wójt Gminy  może również upoważnić sołtysów wsi.

W szczególnej sytuacji pogodowej tj. w przypadku intensywnych opadów śniegu lub dużych oblodzeń dopuszcza się możliwość podjęcia przez Wykonawcę samowolnej decyzji o wykonaniu prac. W tej sytuacji,  o podjętej decyzji o  wykonaniu odśnieżania lub usunięciu  śliskości Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie (tego samego dnia) powiadomić Zamawiającego.

## 1.4. Wymagania dla wykonawcy

Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymywania kontaktu podczas prowadzenia zimowej akcji dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez Wykonawcę, kierującej robotami oraz telefonami kontaktowymi z operatorami sprzętu.

## 1.5. Określenia podstawowe

Zimowe utrzymanie dróg - czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz

ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady

- śniegu, deszczu ze śniegiem , marznącej mżawki lub śliskością zimowa jezdni.

- Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

- Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).

Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

- Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

- Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

- Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia sie na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia sie trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

- gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do l mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze;

- lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu;

- zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalegającej nawierzchnie warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy.

Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia czepności kół pojazdu z nawierzchnią.

Zamawiajacy: Wójt Gminy Konopnica lub pracownik Urzędu Gminy  przez niego upoważniony

## 2. MATERIAŁY

## 2.1. Warunki ogólne.

Materiały do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawca we własnym zakresie na bazach,

z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania i w ilości zapewniającej ciągłość

wykonywanych robót.

Materiały powinny być składowane w magazynach, pod wiatą lub na wolnym powietrzu tak

aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego.

## 2.2. Materiały do zwalczania śliskości zimowej i uszorstniające

Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami niniejszej SST i Zamawiającego.

Do materiałów chemicznych stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej należą:

- sól (chlorek sodu),

- sól drogowa,

- solanka,

- nawilżona sól,

- chlorek wapnia techniczny,

- chlorek magnezu,

- mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu,

Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu należy stosować:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996,

## Mieszanka piaskowo solna w stosunku nie mniejszym  niż 40% - materiał Wykonawcy.

## 2.3. Wymagania dla materiałów.

Na wszystkie materiały stosowane do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany

jest posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut

Budowy Dróg i Mostów, a na środki chemiczne dodatkowo Państwowego Zakładu Higieny

w Warszawie.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Warunki ogólne

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od momentu powiadomienia o potrzebie wykonania robót

Operatorzy sprzętu powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i sprzętu.

Wykonawca, w przypadku awarii sprzętu, gwarantuje ciągłość pracy sprzętem zastępczym bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. W przypadku nie wykonania prac w określonym czasie i zakresie Urząd Gminy Konopnica zleci ich wykonanie innemu wykonawcy obciążając kosztami Wykonawcę.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do zimowego utrzymania dróg:

- spycharki, równiarki, piaskarki na podwoziu samochodowym lub ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe przednie, jednostronne w ilości min. 1 szt.

- piaskarki lub rozrzutniki rolnicze do rozsypywania kruszyw w ilości min.1szt.

## dla sprzętu

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U.  z 2017 poz. 1260 z późniejszymi zmianami) .

Nośniki pługów i rozsypywaczy kruszywa (pojazdy ciężarowe i ciągniki) powinny posiadać moc właściwą do sprzężonego sprzętu oraz panujących warunków pogodowych.

Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni

biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Zaleca się aby posiadały napęd na co najmniej dwie osie.

Wykonawca winien posiadać na wyposażeniu pojazdów pracujących przy zimowym utrzymaniu dróg łańcuchy przeciwślizgowe, zakładane na koła w przypadku wystąpienia dużych utrudnień

w czasie jazdy. Służby techniczne zabezpieczające gotowość techniczną sprzętu muszą posiadać na wyposażeniu urządzenia rozruchowe do szybkiego uruchomienia środków sprzetowo-transportowych biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na takiej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu.

Pojazdy przewidziane do zimowego utrzymania dróg  musza być wyposażone w gniazda o napięciu od 10 do 30Volt w celu podłączenia urządzeń GPS monitorujących miejsce i godziny  świadczenia usług. Urządzenia GPS  otrzyma Wykonawca od Zamawiającego i zobowiązany jest włączyć je przed rozpoczęciem pracy

4. TRANSPORT

  - Materiały do zimowego utrzymania dróg można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem,

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Za jakość wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Okres zimowego utrzymania dróg w danym sezonie zimowym ustala się od podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r. Rozpoczęcie i zakończenie utrzymania zimowego będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i decyzji Wójta Gminy Konopnica.

Dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu zimowego (okres rozliczeniowy) zostanie podany przez Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących warunków:

- dostępność telefoniczna,

- przyjmowanie interwencji,

- każda jednostka sprzętowa jest wyposażona w telefon komórkowy,

- prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania.

Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje oraz wykonuje prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji.

## 5.2. Wykonanie zimowego utrzymania dróg na zlecenie zamawiającego (wg potrzeb)

  - Roboty te realizowane będą na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących uzupełniającą sieć drogową na terenie gminy Konopnica. Są to drogi o mniejszym znaczeniu lokalnym i dojazdowe do gospodarstw domowych, stanowiące własność Gminy Konopnica Ich utrzymanie zimowe (odśnieżanie i posypywanie) realizowane jest na wezwanie Zamawiającego lub sołtysów wsi  w przypadku upoważnienia ich przez Wójta Gminy Konopnica. O upoważnieniu sołtysów do podejmowania decyzji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. W przypadku nie otrzymania takiego powiadomienia   Wykonawca nie powinien świadczyć usług na inne zlecenia niż Zamawiającego. Czas reakcji – do 90 minut od momentu powiadomienia o potrzebie wykonania robót lub w szczególnej sytuacji

  - W zależności od ilości zalegającego śniegu oraz możliwości terenowych (spadki, szerokości dróg) należy używać odpowiednich pługów – pługi przednie jednostronne i pługi ciągnione dwustronne zaprzężone do ciągników rolniczych.

## 6. KONTROLA WYKONANIA USŁUG  i JAKOŚCI ROBÓT

Zimowe utrzymanie dróg podlega kontroli Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wyposaży Wykonawców w urządzenia GPS umożliwiające monitorowanie świadczenia usług.  Jakość świadczonych usług podlega kontroli Zamawiającego oraz sołtysów wsi.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Dla dróg utrzymywanych wg potrzeb na zlecenie koordynatora akcji zimowej Wykonawca sporządzi wykaz godzin pracy sprzętu związanych z odśnieżaniem i posypywaniem dróg.

# 8. STANDARTY UTRZYMANIA

  - Odśnieżanie i usuwanie śliskości należy wykonywać na  całej szerokości drogi.

  - Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nieutrudniający włączenia się do odśnieżnej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań i zjazdów oraz w sposób niepowodujący zasypywania chodników.

  - Śliskość musi być likwidowana poprzez posypanie materiałem uszorstniającym oczyszczonej ze śniegu powierzchni.

  - Sposób wykonania usługi nie może powodować uszkodzeń nawierzchni dróg, krawężników , obrzeży oraz uzbrojenia przebiegającego w ich obrębie pod rygorem poniesienia kosztów ich naprawy przez Wykonawcę.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur.

Załącznikiem do faktury będzie  zestawienie ilości wykonanych usług w okresie rozliczeniowym wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego. Zestawienie podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane.

Rozliczenie robót będzie dokonywane w okresach miesięcznych. Należność za wykonanie pracy płatna będzie w terminie określonym w umowie.